Внимание!!!

Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.

Для подробной информации свяжитесь по телефону; +7 (700) 978-57-55.

Инструкция

по безопасности и охране труда

для водителей большегрузных

автосамосвалов БелАЗ 540А.

1.  Общие требования безопасности и охраны труда.

1.1.     К управлению автомобилем марки БелАЗ (540 А)

допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверения на право                  управления автомобилем и удостоверение специального обучения для     работы на автомобилях марки БелАЗ (540А), прошедшие  медицинское освидетельствование на пригодность к выполнению    обязанностей по данной профессии.

Вновь поступивший на работу, должен пройти специальное обучение,  безопасности и охране труда в объеме, установленном программой для  данной профессии. Повторный  инструктаж  на рабочем месте  водитель должен проходить 1 раз в 3 месяца, повторную проверку знаний 1 раз в год, медицинский осмотр 1 раз в год.

По месту работы на участке поступивший на работу, проходит первичный инструктаж , после чего закрепляется за инструктором , для прохождения стажировки на 10-дневный срок.

После прохождения стажировки поступивший на работу, сдает
экзамен по безопасности и охране труда. При успешной сдаче
экзамена распоряжением по карьеру допускаются к самостоятельной
работе.

1.2.Водитель должен соблюдать  правила внутреннего трудового                                                                    распорядка предприятия.

1.3.  Режим работы водителя - непрерывный 8-ми часовой рабочий день
     при 5-ти дневной рабочей неделе.

1.4  В процессе работы на водителя воздействуют опасные факторы  ,
    которыми являются вращающиеся узлы агрегата и вредные                          факторы    шум, пыль.

1.5   Водителю должна выдаваться специальная одежда и специальная
  обувь, согласно отраслевого стандарта ГОСТ - 6- 28-011-84 и типовых

отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и     других СИЗ. Водителю выдается следующая специальная одежда

- Куртка на утепляющей прокладке - 36 месяцев

- Брюки на утепляющей прокладке - 36 месяцев

- Костюм х/б - 12 месяцев

- Ботинки - 12 месяцев

- Рукавицы х/б - на 2 месяца

Водитель должен беречь спец. одежду, спец. обувь и средства                                               индивидуальной защиты. Пользоваться ими только по назначению.

1.6. Не допускать  утечку топливо. Следить за состоянием электрической проводки во избежание короткого замыкания. Выполнять все требования по обеспечению пожара и взрывоопасности.

1.7. Водитель обязан соблюдать правила личной гигиены, Мыть руки
    перед едой с мылом. Принимать пищу в отведенных местах, т.е. в
    столовой. Пить воду, только из питьевых емкостей.

2.  Требование безопасности и охраны труда перед началом работы.

Перед началом работы водитель обязан:

2.1.   Осмотреть и надеть исправную спец.одежду.

Получить наряд заданий на работу.

Получить путевой лист от диспетчера

При себе иметь удостоверение водителя.

2.2. Перед началом работы водитель совместно с водителем, сдающим
смену, осуществляют осмотр технического состояния автомобиля.

При этом уделяет внимание на:

Безопасность и чистоту рабочего места.

2.3.      Наличие инструмента, знаков аварийной остановки,
           противооткатные башмаки (не менее 2-х штук), мед. аптечку,
            стекла кабины, зеркала, стеклоочистители.

Исправность звуковых и световых сигналов.

Наличие и состояние АКБ, чистоту и исправность щеток
электрических агрегатов.

2.4. При обнаружении недостатков или неисправности автомобиля,
         которые не могут устранить сами, не приступая к работе,  сообщить

диспетчеру.

2.5.. Подавать автомобиль для проверки технического состояния.

Изменять маршрут водителю запрещается.

3. Требование безопасности и  охраны труда во время работы

- Водитель при прибытии под экскаватор, убеждается в пригодности
подъездных путей. Автомобиль должен устанавливаться под
погрузку на ровной площадке. Подавать автомобиль под погрузку
только после сигнала машиниста экскаватора. Перед погрузкой
ходовая часть автосамосвала должна быть заторможена ручным
тормозом, а двигатель работать в холостых оборотах. Находящийся
под погрузкой автосамосвал должен быть в пределах видимости
машиниста экскаватора.

- Во время работы запрещается :

-Высовываться или выходить из кабины автосамосвала, а также
        находится вне кабины в зоне действия экскаватора.

Движение автосамосвала из под погрузки, производится по сигналу
       машиниста экскаватора (один длинный). Во время движения на
      отвал и с отвала водитель руководствуется :

правилами дорожного движения, правилами технической                        эксплуатации автомобиля.

Скорость движения по карьерным дорогам не должна превышать -
  40 км/час, а в местах установки дорожных знаков ограничения- не
   более чем указанной на знаке. Дистанция при движении за
   автомобилем- не более чем указанной на знаке.

Дистанция при движении за автомобилем должна быть

при сухой дороге - не менее 1 метра на 1 км/ час.

- при мокрой дороге - не менее 2 метров на 1 км/ час.

- при гололеде - не менее 3 метров на 1 км/час.

При тумане или сильном снегопаде или в других случаях плохой
погоды (видимости) скорость движения автосамосвала должна
быть не более 1 км/час, на 1 метр видимости. Обгон автотранспорта
на дорогах карьера запрещается

При разгрузке на отвалах должны соблюдаться следующие
требования:

Бровка безопасности должна быть отсыпана сплошным валом
высотой -1,0метра, ширина не менее 2,0 м.

3.3. При разгрузке на отвале автомобиль должен остановиться справа
        от разгружаемого автомобиля с интервалом не менее 3 метров, а на
         глинистых отвалах не менее 6 метров.

При несоответствии бровки отвала по размерам или при её
отсутствии, водитель должен произвести разгрузку, не доезжая до
кромки отвала 5 метров, а на глинистых отвалах 6 метров.

3.4. Наезжать или переезжать предохранительную бровку
         запрещается:

Отвал должен иметь подъем до 3° градусов в сторону откоса.

При обнаружении трещин и оползней на поверхности отвала,
водитель должен разгрузиться в другом месте, и сообщить об этом
ИТР находящемуся в смене.

При работе бульдозера на отвале, необходимо, чтобы бульдозер
находился со стороны кабины автомобиля.

3.5. На неосвещенном отвале разгрузка в ночное время суток
запрещается:

При разгрузке на промежуточном складе, где нет ограждений и
ограждающей бровки (козырьки), места разгрузки указывается
бульдозеристом, а при его отсутствии разгружать автомобиль не
ближе 5 метров от края.

3.6. При остановке автомобиля на неровной площадке под колеса
поставить упорные башмаки, не менее 2-х штук, расположенных в
противоположных сторонах.

В холодное время года сливать охлаждающую жидкость из
системы охлаждения, кроме антифриза, тосола.

3.7.  На территории карьера запрещается:

-Перевозка в кабине посторонних лиц.

-движение автомобиля с поднятым кузовом (особое внимание
уделять положению кузова при проезде ЛЭП).

-Проезжать через электрический кабель.

-Выезд в опасную зону взрыва, обозначенную флажками.

-Двигаться задним ходом к месту погрузки или разгрузки более 30
метров.

-Оставлять автомобиль без присмотра с работающим двигателем.

-Поднимать кузов под ЛЭП и ближе от нее на 30 метров.

-Эксплуатация автомобиля с неисправным (плохо приваренным или
имеющим трещины в швах) козырьком.

-Погрузка автосамосвала через стрелу (когда машинист экскаватора
не видит из-за стрелы автомобиль).

.-Эксплуатация автомобиля без блокирования хода с сигналом и

фарой заднего хода.                                                                      ------Отдыхать или спать в кабине автосамосвала с работающим

двигателем.

--Оставлять автомобиль самовольно на карьере, площадке, уклоне с

работающим двигателем. На уклонах дороги пускать автомобиль накатом.

Следует спускаться на пониженной передаче и пользоваться тормозом замедлителем.

Пользоваться открытым огнем с целью подогрева узлов и деталей  автомобиля и других работ, а также проверки уровня жидкости. Работа автомобиля с подтеками масла, топлива, а также беззащитного (противопожарного щитка) кожуха.

4. Требование безопасности и охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. Водитель при обнаружении аварийной ситуации обязан остановить
       работу, отогнать автомобиль в безопасное место, принять
       соответствующее меры по устранению аварий и сообщить об этом
       лицу технического надзора (горному мастеру, начальнику
       цеха).

-Водитель во всех случаях аварийной остановки автомобиля должен
включить сигнализацию аварийной остановки или выставить
аварийный знак впереди и сзади автомобиля, на расстоянии 30
метров от него и поставить под колесо упорные башмаки.

-При неисправном рулевом управлении, тормозной системы
автомобиля буксировку производить только специальным тягачом.

-Если ДВС выключился на подъеме или спуске включить сигнал
аварийной остановки, затормозить автомобиль стояночным
тормозом и установить под колеса башмаки или попытаться
упереть автомобиль в борт карьера, задней частью кузова.

-При разгрузке автомобиля на отвале в случае посадки задних колес,
разгрузку прекратить, кузов опустить, самосвал отбуксировать на
безопасное место.

4.2. В случае загорания автомобиля водитель должен:
      Остановить автомобиль и выключить двигатель.

4.3. Если нет опасности взрыва, принять меры к ликвидации загорания
   огнетушителем, песком и т.д.

Если нет огнетушителя и уверенности в ликвидации пожара
    вызвать пожарную машину.

4.4.    Водитель при несчастном случае, аварии обязан срочно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и организовать его доставку в  медпункт. Сообщить горному мастеру, начальнику о происшедшем несчастном случае. Сохранив при  этом  место происшествия до прибытия комиссии по расследованию в первоначальном виде.

Автомобиль БелАЗ должен быть укомплектован:

- огнетушителем

- медицинской аптечкой

Водитель должен знать сигналы, подаваемые при производстве
    взрывных работ в карьере:

- первый сигнал - предупредительный (один продолжительный)

- второй сигнал - боевой (два продолжительных)

- третий сигнал - отбой (три коротких)

5.Требование безопасности и охраны труда по окончании работы.

5.1.Водитель после окончания работ подает автомобиль на стояночную площадку для проверки технического состояния (исправность тормозов, рулевого управления, освещения, крепления узлов и агрегатов, отсутствия подтекания топлива, жидкостей, масел чистоту приборов освещения и наличия опознавательных дорожных знаков) и замера остатков дизельного топлива все показания отмечает в путевом листе.

5.2.Водитель перед совместной проверкой автомобиля затормаживает стояночным тормозом, устанавливает под колесо упорные башмаки (не менее 2-х штук).

5.3.После установки автомобиля водитель обязан произвести уборку рабочего места.

5.4.Проверяет наличие инструментов, знаков аварийной остановки, противооткатные башмаки (не менее 2-х штук), стекла кабины, зеркала, стеклоочистители.

5.5.Водитель сдает путевой лист диспетчеру, расписывается об выполненной работе в книге наряда   заданий.

5.6.При передаче автомашины сменщику, поставить его в известность о всех замечаниях, выявленных неполадках в течении смены, совместно проверяют техническое состояние.

5.7.После сдачи автомобиля сменщику водитель в гардеробной снимает специальную одежду, принимает душ.

Составила менеджер АТЦ                                       ……………..

Проверено

согласовано

Гл.тех. рук. по ТБ и ОТ                                    …………………